Załącznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Zakup 3 sztuk posypywarek na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 3 sztuk posypywarek piaskU i soli na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne posypywarki:

Skrzynia ładunkowa:

  - ładowność: min. 4 tony,

  - skrzynia ładunkowa: wykonana z blachy gr. min. 3 mm,

  - rama i skrzynia ładunkowa: pokryte powłoką lakierniczą.

  - pojemność skrzyni ładunkowej: min. 2800 l,

  - dno zbiornika wyłożone 12 mm plastikowym płaszczem zapobiegającym przyklejaniu się materiału do podłogi.

Układ jezdny:

  - zestaw kołowy: jednoosiowy,

  - oś: sztywna,

  - ogumienie: nie węższe i nie mniejsze niż 385/65 R22,5,

  - rama: z profilu zamkniętego z dodatkowymi wzmocnieniami,

  - hamulec ręczny,

  - hamulec zasadniczy: jednoobwodowy układ pneumatyczny,

  - instalacja oświetleniowa: 12V,

  - stopka podporowa: regulowana,

  - sprzęganie na zaczep obrotowy.

Układ rozsiewający:

  - szerokość: 500 mm,

  - przenośnik: łańcuchowy o szerokości 500 mm,

  - łańcuch: przesuwający się po plastikowym płaszczu leżącym na dnie zbiornika,

  - napęd przenośnika łańcuchowego: mechaniczny, przekładnia z koła jezdnego na łańcuch dzięki temu mino zmian prędkości nie zmienia się ilość podawanego materiału,

  - adapter wysiewający: jednotalerzowy,

  - koło ostrogowe: podnoszone hydraulicznie, umożliwiające zatrzymanie podawanego materiału na talerz rozsiewający,

  - szerokość posypywania: regulowana przez zawór hydrauliczno mechaniczny sterujący przepływem oleju do silnika hydraulicznego,

  - zasuwa wysypowa: mechanicznie otwierana z regulacją zakresu otwarcia,

  - regulowana skala otwarcia zasuwy wysypowej,

  - śruby i nakrętki: ocynkowane,

  - tylne deflektory przy adapterze wysiewającym malowane,

  - plandeka,

  - elementy wysiewające: ze stali nierdzewnej,

  - sita.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy