Załącznik nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego (rok produkcji nie starszy niż 2023 r.) wraz z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie ciągnika:

Ciągnik:

  - fabrycznie nowy: nie starszy niż 2023 r.

Silnik:

  - wysokoprężny 4 cylindrowy,

  - moc: min. 30 KM,

  - chłodzony cieczą,

  - zasilany paliwem ON,

  - zbiornik paliwa min. 30 litrów.

Wymiary

  - masa ciągnika: max. 1250 kg (w wyposażeniu podstawowym),

  - prześwit: min. 200 mm,

  - rozstaw osi: nie większy niż 1700 mm,

  - długość: max. 3000 mm (bez przedniego TUZ’a),

  - wysokość z kabiną: nie więcej niż 2200 mm,

  - szerokość zewnętrzna: nie większa niż 1500 mm,

  - minimalny promień skrętu: nie mniejszy niż 2000 mm.

Przeniesienie napędu

  - przekładnia: hydrostatyczna z 3 zakresami,

  - napęd: 4WD,

  - blokada mechanizmu różnicowego,

  - system zacieśniania skrętu „BI-Speed Turn” lub równoważny,

  - hamulce: tarczowe mokre.

Hydraulika

  - wydajność pompy hydraulicznej: min. 20 l/min.,

  - wyjścia hydrauliczne na tyle: min. 2 pary,

  - wyjścia hydrauliczne na przodzie: min. 3 pary,

  - przedni TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia),

  - ramiona przedniego TUZ: I kategorii,

  - tylny TUZ,

  - ramiona tylnego TUZ: I kategorii,

  - udźwig tylnego TUZ w punkcie sprzęgu: min. 1000 kg.

Tylny WOM

  - obroty: min. 500 obr/min.,

  - załączanie: elektrohydraulicznie.

Pozostałe

  - układ kierowniczy ze wspomaganiem,

  - opony: komunalne.

  - ogumienie przód: nie węższe i nie mniejsze niż 220/55 R14,

  - ogumienie tył: nie węższe i nie mniejsze niż 320/70 R 20,

  - kabina: 4 słupkowa z klimatyzacją i ogrzewaniem,

  - obciążniki: min. 100 kg mocowane na przedni TUZ ciągnika,

  - zaczep tylny: dolny,

  - oświetlenie ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 60 miesięcy lub 1500 godzin przepracowanych przez urządzenie

  - dokumenty niezbędne do rejestracji,

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne pługa:

  - pług typu strzałka,

  - klasa pługa: lekka,

  - szerokość robocza: regulowana od min. 140 cm do max. 180 cm,

  - odkładnica: hydraulicznie regulowana,

  - kąt skrętu: lewo-prawo 30º,

  - lemiesz: gumowy,

  - zabezpieczenie lemiesza: sprężynowe,

  - mocowanie: na przedni TUZ I kategorii,

  - oświetlenie: ledowe,

  - sterowanie: sterownikiem z kabiny operatora,

  - ślizgi: 2 szt.,

  - odboje: 2 szt.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - certyfikat CE,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne posypywarki:

  - typ posypywarki: taśmowa,

  - mocowanie: na tylny TUZ,

  - pas wysiewający: zamontowany na dnie zbiornika,

  - pojemność zbiornika: min. 0,4 m3,

  - zbiornik: z laminatu,

  - waga: od min. 120 kg do max. 140 kg,

  - napęd: z wałka WOM,

  - obroty WOM: min. 500 obr/min.,

  - zapotrzebowanie mocy: min. 20 KM,

  - wałek WOM

  - przystawka komunalna,

  - szerokość rzutu: regulowana od 1,2 m do 3,0 m.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne zamiatarki:

  - mocowanie: na tylny TUZ ciągnika I kategorii,

  - szerokość robocza: od 140 cm do 150 cm,

  - zbiornik na nieczystości: otwierany hydraulicznie,

  - koła podporowe: min. 2 szt.,

  - system: pływający,

  - szczotka: z tworzywa ,

  - średnica szczotki: min. 500 mm,

  - napęd szczotki: z wałka WOM,

  - szczotka boczna: do pracy przy krawężniku,

  - system zraszający,

  - wałek WOM,

  - dodatkowy komplet szczotek.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne odchwaszczarki:

  - mocowanie: na przedni TUZ ciągnika I kategorii,

  - zapotrzebowanie na olej: min. 20 l/min,

  - wysuw boczny: max. 90 cm (elektrohydrauliczny),

  - sterowanie głowicą: hydrauliczne z regulacją kąta pracy głowicy,

  - sterowanie maszyną: za pomocą pilota z kabiny operatora,

  - podłączenie z ciągnikiem: hydrauliczne za pomocą dwóch węży (jedna para),

  - szczotka: o średnicy 50 cm wykonana z metalowych nici,

  - koło kopiująco-prowadzące kontrolujące docisk szczotki,

  - osłona zabezpieczająca przed kamieniami,

  - dodatkowe 2 komplety szczotek.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne kosiarki:

  - typ: tylno-boczna,

  - mocowanie: na tylny TUZ ciągnika I kategorii,

  - szerokość robocza: od min. 100 cm do max 120 cm,

  - rotor: z nożami młotkowymi,

  - napęd rotora: za pomocą pasków,

  - kąt pracy: od -50 do +90 stopni,

  - praca: z boku i z tyłu ciągnika,

  - napęd: z wałka WOM min. 500 obr/min,

  - przekładnia: ze sprzęgłem w obrysie kosiarki,

  - płozy boczne: 2 szt. (wymienne),

  - masa kosiarki: nie cięższa niż 260 kg,

  - wałek (WOM),

  - dodatkowe 2 komplety noży młotkowych.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne opryskiwacza:

  - mocowanie: na tylny TUZ ciągnika I kategorii,

  - pojemność zbiornika: od min. 200 l do max. 300 l,

  - wydajność pompy: max. 100 l/min,

  - mieszadło,

  - manometr,

  - szerokość robocza: od min. 200 cm do max. 250 cm,

  - regulacja belki: mechaniczna za pomocą korbki,

  - wałek WOM.

Dokumentacja:

  - protokół z przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - karta gwarancyjna,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne lawety:

  - laweta niskopodwoziowa (do przewozu pojazdów i sprzętu) DMC do 2,5 T,

  - fabrycznie nowa: rok produkcji nie starszy niż 2024 r.,

  - dopuszczalna masa całkowita (DMC): 2500 kg,

  - ładowność: od 1860 kg do 1890 kg,

  - masa własna: od 610 kg do 640 kg,

  - wymiary przestrzeni ładunkowej:

    - długość: od 5,9 m do 6,0 m,

    - szerokość: max. 2150 mm,

  - długość całkowita: od 7,3 m do 7,5 m,

  - wysokość: max. 0,9 m,

  - rodzaj ramy: skręcana,

  - materiał ramy: aluminium,

  - podłoga: zabudowana z aluminium,

  - liczba osi: 2 hamowane,

  - rozmiar opon: nie szersze i nie wyższe niż 195/55 R 10C,

  - instalacja elektryczna: 12V,

  - oświetlenie,

  - rodzaj dyszla: V,

  - wyposażenie:

    - najazdy aluminiowe pojedyncze,

    - wyciągarka,

    - koło zapasowe,

    - koło podporowe,

    - klin.

Dokumentacja:

  - dokumenty niezbędne do rejestracji,

  - homologacja oraz oświadczenie o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów,

  - gwarancja: min. 12 miesięcy,

  - karta gwarancyjna.